附件一： 编号: 更新置换先进技术设备中长期贷款 项目立项申报书 项 目 名 称：西华大学数据中心服务器替换与扩容项目 申 报 单 位： 信息与网络管理中心 申报单位负责人： 项 目 负 责 人： 申 报 日 期： 联 系 电 话： 028-87720158 西华大学国有资产与实验室管理处制

一、项目基本信息

| 项目名称 | 数据中心机房服务器替换与扩容项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 新建 □改(扩)建 □更新 |  |  |  |
| 项目归口 管理部门 | □教务处 □科技处 网管中心 □基建处 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 职务职称 |  |
|  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |
|  | Email信箱 |  |  |  |
| 项目总预算 | 1618（万元） |  |  |  |
| 项目简介： 信息与网络管理中心-数据中心机房现有存储、虚拟化平台、中心业务服务器，托管服务器等共有一百多台设备。机房面积400平方米，标准机柜92个，存储的总容量520T。长期为学校的信息化建设和师生提供了不可或缺的支撑与服务。为了充分发挥服务器与存储等硬件设备的性能，避免资源浪费和重复建设，并能更大限度的为学校教学、科研、管理等提供计算资源等服务，信息与网络管理中心于2016年构建了纯虚拟化网络与服务器集群的先进数据中心，同时为我校智慧校园建设提供充足的计算和存储资源保障。 - 数据中心虚拟化云平台现有物理主机32台，CPU 824核，内存7296G，承载了虚拟服务器555台,且在陆续增加中。但是目前计算资源面临着服务器老旧，故障频发，运算速率跟不上现有信息化业务的要求，计算资源和内存资源已明显不足以支撑今后信息化建设的发展，且在容灾和高可用方面十分脆弱的境况。学校于2013年采购的一批10台4U服务器至今已运行接近10年，亟待替换，在2025年亦有一批12台2U服务器使用年限达到10年，未来五年内总计将有27台服务器运行时间达到或超过10年。同时为支撑学校在图像识别、图形处理、AI分析、机器学习等人工智能方向的教学与研究，我校数据中心还缺少GPU专用服务器。 - 数据中心虚拟化云平台现有一套华为存储，其生产厂家将于明年停止维护，届时存储发生故障将无法维修、恢复与更换配件，会存在造成我校数据丢失、系统瘫痪等灾难性的事故的风险。且当前我校数据中心存储使用量已接近90%，在数据爆发式增长的今天，其容量远远达不到信息化发展的要求。该套存储设备已经使用较长年限，虽然现在维护较好但是故障率会逐年增高，且我校数据中心的存储容量和数量不具备数据容灾备份的条件，因此急需采购新的存储设备以解当下的困境。 当前我校备份系统为康孚备份系统，其授权容量只有20T，远远达不到我校现有信息化发展的要求，考虑到备份系统的关键性，我校将采用国产备份一体机系统来替换现有康孚备份系统。 - 我校核心数据库平台设备使用年限超过了10年，目前面临设备老旧亟需更新换代，数据库版本老旧，存在各类安全漏洞，本次项目旨在建设高性能、高可靠和高服务能力的数据库运行平台。 - 随着人脸识别技术的迅速发展，学校多个部门先后建设了人脸识别相关信息系统，师生人像（脸）数据作为个人的私密数据。信息与网络管理中心已完成我校师生人脸库搭建，可通过手机线上自助采集人脸数据，并通过平台管理这部分数据。通过标准化接口实现全校所有人脸应用场景统一人像数据下发，避免师生在多个不同场景重复采集人脸，以及人脸数据分散带来的的安全性问题。 本项目主要建设内容为： - 拟采购63台2U通用服务器用于替换和扩容27台老旧设备；另采购6台4U GPU服务器用于支撑学校相关领域的教学与科研。 - 本次拟采购的存储系统不仅需要实现对原有存储系统的更新置换，还需要满足以下需求： （1） 构建稳定、可靠的双活存储资源平台，满足我校各项信息化业务系统的平稳、持续运行。任何单点故障，业务系统不中断，数据不丢失。 （2） 实现PB级的存储容量空间部署，满足我校未来3~5年各个业务系统对存储资源的需求。针对结构化数据应用场景和高负载的虚拟机业务场景配置适量的SSD固态硬盘空间，满足高负载业务对高性能存储资源的需求。 （3） 实现对原有老旧存储资源的整合，充分利旧，保护学校原有投资，充分利用存储设备资源。 （4） 充分考虑数据安全问题，做到本地数据中心定期数据备份保护，郫都校区和宜宾校区远程容灾，确保核心数据资产的安全可靠。 （5）考虑到现有存储设备和未来新购存储设备数量不断增多，设备维护的复杂度越来越高，需要部署统一管理平台，实现存储系统的统一管理和维护，简化系统运维难度。 - 数据库平台建设的主要内容为现有和新增的大量信息系统，构架一体化的高性能校级数据库私有云平台，对现有业务系统数据库进行迁移和优化升级，保障数据安全,保证“智慧校园”中各类平台的数据存储需要，并为校园大数据做好空间、算力、服务支撑。 首先将原有老平台中的数据库迁移至新购设备中，数据库版本升级优化；构建完善的数据库容灾机制，确保学校的核心数据不中断。 其次是构建校级数据库集成平台，尽可能将分散的数据库进行集中化管理，集成校内各个核心业务系统的底层数据库，实现数据库环节的集约化与云化，提升资源利用率和数据响应处理的效率，以此来提高数据库的稳定性、性能和灵活性。并根据实际需要，针对已经过时和停产的数据库软件版本进行升级，避免因补丁缺失和版本老旧造成的信息安全问题，并提高相关系统的数据库稳定性、安全性与软硬件适配能力。 此外，进一步提升信息化部门相关工作人员业务能力，在熟悉业务运维、系统管理的同时，为相关人员提供数据库专业培训，一方面提升工作人员在数据库与系统层面的理论认知，另一方面提升相关工作人员的实操能力，进而提升智慧校园信息化的整体水平，助力学校整体业务发展。 |  |  |  |  |
| - 为保障人脸技术应用场景所使用的的人像数据得到有效统一管理和保障，避免多次重复采集、数据孤岛的情况，本次采购项目拟建成具备本地独立人像认证核验能力，实现人像数据的真实性核验、人像质量检测、以脸寻人的功能。 |  |  |  |  |

二、立项论证

| 建设项目必要性： - 数据中心现有的10台浪潮服务器于2013年购置，型号NF8520，至今已运行接近10年，各项技术参数均已老旧过时，且故障频发：最近半年以来该组服务器发生故障达26次，生产厂商到现场维护6次，更换配件4次，且该型号设备的配件生产厂商早已停产，后续维护成本和难度将会大大增加。 数据中心现有的12台华为服务器购置于2015年，型号为RH2288H V3，以及2016年购置的5台4U浪潮服务器，型号为NF8480M5，它们都即将步入其生命周期的终点；其所使用的技术已经落后，运算速率和多任务处理能力已经跟不上现有信息化业务发展的要求；数据中心的计算资源已经非常紧缺，在面对校内各部门和学院申请计算资源时，数据中心不得不面对“勒紧裤腰带对申请数量进行减配分配”的无奈局面；在内存资源上同样面临着相似的问题，并且多个集群的内存使用量已经告警，倘若集群中某台服务器因故障或其它原因宕机或者需要进入维护模式，整个集群所承载的虚拟服务器将面临没有足够的内存使用而全面瘫痪的局面；同时随着使用年限的增长，这些服务器的故障率和维护成本将逐年递增；并且现有服务器集群的计算能力和内存资源也已无法支撑今后信息化建设的发展。亟待购置新一代的服务器以增加计算资源和替换老旧设备。 我校“十四五”规划中勾勒出了建设智慧校园的宏伟蓝图，然而当前我校数据中心缺乏在图像识别、图形处理、AI分析、机器学习等人工智能方向拥有强大能力的GPU服务器。学校各学院、研究所、实验室也需要这类服务器来支撑其教学与课题研究。其对我校教学水平的提升，科研能力体现，以及智慧校园的建设能够起到关键性的作用，是新时代高校不可或缺的信息化基础设施。 无论是面对当前的困境还是未来的发展都需要这些设备来提升学校的教学科研与服务能力。 - 数据中心虚拟化云平台现有一套华为存储，其生产厂家将于明年停止维护，届时存储发生故障将无法维修、恢复与更换配件，会存在造成我校数据丢失、系统瘫痪等灾难性的事故的风险。 当前我校数据中心存储容量已使用接近90%，在数据爆发式增长的今天，其容量远远达不到信息化发展的要求。我校现有虚拟服务器的数据存储空间分配额已超过存储实际容量，所分配的空间甚至达到了存储容量总空间的150%以上。 现有存储设备已经使用较长年限，虽然现在维护较好但是故障率会逐年增高。 我校数据中心的存储容量和数量不具备数据容灾备份的条件，一旦发生存储故障、火灾、地震等灾害将可能造成我校数据不可恢复性灾难。 现有存储设备在I/O速率、缓存容量、最大并发数、数据热度分层等性能与功能上均已落后，且不能满足我校后续信息化建设的需求。 当前我校备份系统为康孚备份系统，其授权容量只有20T，远远达不到我校现有信息化发展的要求，考虑到备份系统的关键性，我校将采用国产备份一体机系统来替换现有康孚备份系统。 - 我校数据库服务情况简介 数据库是智慧校园所有应用系统的核心和基础。经过多年的建设和发展，目前我校智慧校园重要应用都独立部署有数据库软件。而核心数据库平台设备采购于2012年前后，使用超过了10年，远远超过了设备正常服役年限，数据库的建设和运行存在数量众多且分散、可靠性不高、可用性及性能不能有效保障、缺乏管理维护人员等问题，有必要对我校数据库服务能力进行提升，达到充分保障智慧校园各项业务数据安全、运行高效稳定可靠的目的。 我校数据库服务存在的问题 （1）数据库数量众多且分散、平台及版本不一。 当前建成的应用系统，一个应用系统对应一个甚至多个数据库的现象普遍存在，有单机、双机、多机、集群等多种部署模式；在运行环境上，有基于windows操作系统，也有基于Linux操作系统等；软件版本、安全补丁等相对分散且各项标准无法统一。 （2） 可靠性、可用性及安全性无法有效保障。 学校现有的数据库软件主要部署在2012年购置的设备上，设备服务年限过长，厂家停止技术支持和配件支持，第三方维保购置困难等因素，一旦设备出现硬件故障，无法进行维修，将造成学校大多数应用系统无法运行的重大事故。 （3） 数据库平台没有容灾机制 当前数据库平台为单点故障，一旦机房停电或者设备发生故障，没有容灾平台进行快速切换接管业务，造成学校业务系统宕机，短时间内无法恢复，影响学校正常的工作开展。 （4）人员技能不足，管理维护难度大。 当前没有专职的系统管理员，目前一般由信息办技术人员在进行存储设备、服务器操作系统运维的同时兼任，因维护校内多平台而出现的运维难度也相对较高；当前数据库主要由各对应软件提供商维护，但因公司不同或技术人员水平不一，各数据库运行维护效果差异也非常大，一旦出现数据故障，往往在短时间内无法恢复。 - 为彻底解决师生在校人脸应用场景的多次、重复采集，数据孤岛。加强人像质量核验，有效性核验。确保采集生效的人像数据能够在多个人脸识别场景中有效使用。 当前我校的人脸应用场景只限于终端设备识别，缺少本地比对服务，在面对手机线上人像自助采集时，需要连线公安部进行比对，将会根据比对请求的次数产生费用，且响应较慢。 建设具有1v1本地比对（两张具有人脸特征的图片进行相似度匹配）、1vN 本地查找（既通过具有人脸特征的图片信息查找人员）。为学校未来的信息化建设做好铺垫。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目可行性：（需明确拟购仪器设备郫都校区、彭州校区存放地点） 我校云平台经过多年建设已初具规模，支撑了大量的业务应用系统，使用反馈良好，云平台已成为推进高校工作和高校信息化队伍建设的重要载体。在实际应用过程中，云平台充分利用了如下技术，确保了以有云平台的稳定高效运行，有效支撑业务系统： - 在线迁移技术、高可用机制、分布式资源调度机制：这些技术的运用有效提高了业务连续性和可用性。 - 网络虚拟化微分段，有效提升了云平台内部安全性和访问控制规则的可读性和执行效率。分布式架构，防护能力可水平扩展，消除了物理防火墙的性能瓶颈。 - 新建云平台将继续采用上述技术，我校信息部门经过多年的资源池管理和维护，积累了丰富的经验和技能，完全可以支撑新资源池的使用、管理和维护。 我校所采用的解决方案在兄弟单位也有大量广泛的应用，如西南科技大学、四川农业大学、成都大学、成都中医药大学、西南财经大学等。 另外，从技术提供侧分析，业界主流厂家的云方案也不断丰富、成熟和完善，如在服务器虚拟化平台上同时支撑容器应用、AI/ML应用、软件定义网络联邦、DPU应用等。 因此无论是从内部还是外部的情况来看，云平台技术可行、管理可行，是一个可以被实际应用的真实架构，可以被实现，可以用来满足西华大学对业务系统支撑的各项需求。 目前郫都校区数据中心机房现有空余机柜空间720U，能够满足本次拟采购设备所需的机柜空间、电源保障、物理环境需求。 我部门通过技术咨询、走访调研、调研会、市场调查、专家论证等多种方式，调研了国内与省内其他高校的情况。了解到数据库集成一体机能够解决当前存在的问题，且使用效果良好，其主要特性包括： 1.稳定上线。快速上线、运维简单、稳定实施； 2.安全可靠。HA、集群、容灾、备份、物理隔离； 3.高性能。网络：带宽大、延迟小；计算：高IOPS、高并发、高吞吐；存储：容量大、压缩比高、高冗余； 4.高灵活性：架构灵活；数据库扩展灵活。 通过构建一体化数据库集成与优化管理平台，构建以符合现代应用开发框架在高性能、高可靠性、弹性扩展及伸缩、简化基础架构管理等方面的需求，并通过标准化构建的方式，实现未来校内各业务系统在自动化故障转移、数据容灾、全面优化数据库软硬件资产、集成智能化运维等方面的信息化目标，从而实现对学校业务的可靠支持。 主要搭建数据库基础设施层（包括主中心和容灾中心），采用资源面板和多租户的建设模式去搭建统一的数据库服务中心，将校内各核心应用后端的数据库统一部署到数据库集成平台中，按需获取服务并实时管理数据库，以此来实现数据库资源的合理使用与稳定运行。 同时，针对不同的应用重要程度，建设数据库高可用集群，采用集群的模式来运行数据库应用，一方面提高数据库层面的稳定性，另一方面还将在数据库层面完成负载分担，以提升智慧校园在数据层面的整体稳定性和安全性并可达成如下目标： 1、提升数据算力和数据库存储空间支撑。构建数据库专用的运行平台，在计算能力与存储空间上都有较大的提升，可进一步增强校园私有云算力。 2、建设基于实时数据同步的数据库容灾系统。软件采用集群架构，硬件采用冗余架构，达成实时数据同步容灾，一方面提升当前校内信息系统的灾备能力，另一方面缓解信息系统的性能压力，通过建立数据库集群，多节点间可以分担查询、统计、报表等业务功能，从而进一步降低校内各种信息系统的生产压力，提高响应能力。 3、构建的统一运维和管理数据库运行环境。避免数据库零散分布导致的资源浪费、数据库运行不稳定、数据不安全、运维管理困难等问题。集成校内各个核心业务系统的底层数据库，实现数据库环节的集约化与云化，简化运维，强化数据存储环境。 4、根据实际情况对现有核心业务数据库进行升级优化。针对核心系统的过时和停产数据库软件版本进行升级，避免因补丁缺失和版本老旧造成的信息安全问题，同时提高系统的数据库稳定性、安全性与软硬件适配能力，同时必须保证向下兼容无法迭代的业务应用。 5、加强数据安全。统一部署的数据库结合基于软硬件 HA冗余技术，将达到数据实时运行高可用，数据零丢失，保证数据恢复与防非法篡改的能力，提升数据安全。 当前，在四川高校主要有四川大学、西南财经大学、西南交通大学、四川农业大学、四川师范大学、成都理工大学、成都大学、成都师范学院、西华师范大学、西南科技大学等区域内的重点本科院校已经部署有数据库集成一体化平台。 在全国范围内，包括重庆大学、西安交通大学、西安电子科技大学、西南大学、贵州师范大学、中央财经大学、兰州大学等上百所高校均有部署，并取得了较好的使用效果。 本项目采购设备拟计划存放于郫都校区数据中心机房，并能够为全校（含郫都校区、宜宾校区、彭州校区）提供数据能力支撑。 |  |
| 建设项目科学性： 云平台是一种能够降低 IT 复杂性的新方法，它将按需提供的自助管理虚拟基础架构汇集成高效池，以服务的形式提供计算。 在信息化部门将IT基础架构部署方法改为云计算后，就在根本上脱离了低效的“单个应用程序、单台服务器模式”的局面，因而，IT部门能够将其以前用于维护的资源集中用于推动业务创新和支持增长。 云平台可以为信息化部门带来如下的实际好处： - 通过提高利用效率和实现自动化来提高效率 除了已知的成本节约之外，云计算可以通过最大限度地减少不必要的 IT 基础架构投资来降低总体拥有成本 (TCO)，提供高效的管理和维护工具，并避免技术局限性。它们可以帮助 IT 部门采用更经济划算、可自我管理并动态优化的环境以实现最高效的 IT 服务交付。它们通过开发和部署能够在数据中心内或云计算服务提供商处运行的应用程序，从而提供了额外的灵活性。利用这种云计算方法，客户可以迈向这样一种基础架构，它使用策略驱动的管理和自动化来监控自身，从而基于使用情况针对应用程序的负载和需求而自我优化。 - 兼具灵活性和控制能力 云计算方法还极大地简化了 IT 服务调配与部署，因此 IT 部门可以更迅速地响应业务需求。同时，该方法还使 IT 人员能够根据业务和管理要求实施策略，为 IT 部门提供所需的控制能力，使其能够将业务和法规风险降至最低。高效的云计算策略还意味着能够确保安全，并使 IT 部门不必再针对此动态计算环境不断重新配置静态安全基础架构。这些策略包括可以在指定状态下执行预先定制好的脚本的自动化工作流处理器，向零状态机推送操作系统镜像的系统级推送，向零状态机中推送带有应用的操作系统的镜像级推送等等。云计算使 IT 部门能够对所有工作负载的可用性、可靠性、可扩展性、安全性和服务级别协议 (SLA) 保持全面控制。 - 选择的自由性 利用云计算方法，业务部门不仅可以灵活地保留现有操作系统和应用程序堆栈，还可以在内部部署或通过云计算服务商在外部部署它们。IT 人员可以继续支持传统系统，同时避免许多与它们相关的麻烦，包括系统移植、安全补丁程序等。他们还可以获得更加可预测的性能。云计算可以为用户提供更多的自由而不牺牲 IT 人员的控制力。最终用户可以使用来自传统应用程序、现场云计算应用程序和外部服务提供商产品的 IT 服务，并能随时随地快速访问其数据。同时，云计算最终用户计算解决方案可通过跨平台和设备的策略对应用程序和服务访问权限进行自由管理。 云平台可以极大地简化用户的运维管理，实现业务系统快速部署、灵活变更，使其能更好的适应现代商业社会的快速发展，及时针对各种复杂的业务环境来提供相应合适的应对方案。 由于云平台充分利用了成熟的虚拟化技术来构建底层的基础架构平台，而虚拟化技术可以方面的实现服务器的快速部署，从而也就加快了应用、业务系统的上线进度。比如采用虚拟化技术后，在由多台服务器组成的虚拟化资源集群中，只要仍具有整体资源空闲，即可采用模板或服务器复制方式快速建立一台新的虚拟化服务器，耗时不超过15分钟。与传统方式相比，所需部署时间最短可以缩小到1/1440.极大的提高了信息中心应对各类突发新的应用需求的能力，并且节约了工作时间，提高了工作效率。 本次项目拟采购的2台高端存储设备，用于置换原有老旧核心存储设备，后续将作为我校信息化系统的核心存储设备使用，所有核心业务都将运行在本次拟采购的双活系统中。且存储系统要求7*24小时不间断持续运行，以满足我校各项业务系统对实时性的要求。本次拟采购存储设备配置1PB容量，主要考虑数据中心现有存储使用率已超过90%，且今后几年，还将接入多种业务系统，每年数据增长量将达到100~150TB，考虑未来5年的存储空间需求，本次容量配置基本可以满足学校各个IT业务系统发展的需求。 为满足核心IT业务系统和虚拟化云平台在较长的生命周期内可持续的运行和扩展，其后端核心存储应采用先进和成熟的存储技术。充分考虑所采用技术与产品的成熟性，先进性和性价比，以确保整个IT系统运行的稳定性和可靠性。 （1）本次拟采购的核心存储系统应采用先进的高端存储架构，支持控制器横向扩展至32控；双控配置至少1TB缓存；配置8个32Gbps FC光纤通道接口（含8个光模块），8个25Gbps 接口（含8个光模块），8个10G IP接口（含8个光模块）用于业务服务器连接和容灾复制；满足业务系统对存储性能的需求。核心存储采用双活部署，具备先进的业务连续性保障技术，确保任何单点故障或者单台存储故障时，业务不中断，数据不丢失。 （2）核心存储的容量需求主要考虑现有虚拟化平台数据量和未来3~5年的增长需求，以及对存储性能的需求。配置46块7.68TB NVMe SSD硬盘（裸容量353TB），100块10TB 7.2K SAS硬盘（裸容量1000TB）。本次采用混合存储部署方式，兼顾性能和容量需求，满足IT业务系统对存储容量和存储性能的多重需求，实现最佳的性价比。 （3）配置4台48端口32G光纤交换机用于核心存储和虚拟化平台服务器的连接。 （4）备份一体机采用双冗余架构，内部采用无线紧耦合互联；CPU、主板、通道、接口、电源、风扇等组件均配置两份，任一组件故障，数据不丢失，业务不中断。采用先进的设备和备份数据冗余技术，确保备份系统和备份数据的安全可靠性。 本项目数据库系统旨在新建一套一体化数据库集成与优化管理平台，并完成部署。 构建以符合现代应用开发框架在高性能、高可靠性、弹性扩展及伸缩、简化基础架构管理等方面的需求，并通过标准化构建的方式，实现未来校内各业务系统在自动化故障转移、数据容灾、全面优化数据库软硬件资产、集成智能化运维等方面的信息化目标，从而实现对学校业务的可靠支持。 项目采购主要内容包括数据库集成与优化管理平台及配套工程材料的供货、运输、安装、调试、数据迁移、优化、验收、培训、售后维保服务及相关配套工程等全部内容。 当前我校人脸识别场景包括进出学校大门、宿舍单元楼、图书馆道闸、教工食堂消费、新生报道核验等。各系统通过各自管理的人脸数据下发至终端，通过我校中心人脸库的建设已经完成了上述所有人脸应用场景的人脸数据统一管理，但是存在业务无法扩展的问题。人脸本地比对服务，可灵活让我校扩展更多的人脸应用场景，而不必单独购买人脸识别设备和系统，造成系统繁杂和后端数据平台的重复建设，也方便学校管理，提高师生人脸应用的感知度。 |  |
| 建设项目利用率： 通用服务器替换后CPU数量将从当前的84颗只提高为126颗， 而CPU内核数从现有的824核提高为3528核，逻辑处理器数量从现有的1212个提高为7056个；内存总容量从6912G，提升为32256G。 替换后将能够为当前我校所有的虚拟服务器提供更快捷、稳定、高效、安全和充足的计算资源与运行环境。同时能满足未来5-10年内我校信息化发展的需要。 GPU服务器的购置能为学校各学院、研究所、实验室提供图像识别、图形处理、AI分析、机器学习等人工智能方向的服务以支撑其教学与课题研究，同时能扩展和构建智慧校园方向的应用建设。对我校教学水平的提升，科研能力体现，以及智慧校园的建设将起到关键性的作用。 本次项目拟采购的2台高端存储设备，用于置换原有老旧核心存储设备，后续将作为我校信息化系统的核心存储设备使用，所有核心业务都将运行在本次拟采购的双活系统中。且存储系统要求7*24小时不间断持续运行，以满足我校各项业务系统对实时性的要求。本次拟采购存储设备配置1PB容量，主要考虑数据中心现有存储使用率已接近90%，且今后几年，还将接入多种业务系统，每年数据增长量将达到100~150TB，考虑未来5年的存储空间需求，本次容量配置基本可以满足学校各个IT业务系统发展的需求。 目前学校原有数据库平台使用年限超过10年，设备老旧，超过了IT设备的正常服务周期，新购设备平台将会替换原有老旧设备，上线数据迁移之后会100%在线运行，接管原有数据平台，提升学校核心数据的安全级别和保障，满足学校未来5年中长期数据存储和管理规划要求。 在项目建设完成后，可为我校所有人脸识别场景提供人像本地比对服务，能够通过标准接口轻松实现服务对接，同时能够充分利用我校现有建成的中心人脸库进行管理；例如教务处每年新生报到的实名认证、保卫处常需要通过一张照片或是一段视频而知道其中的人员信息，未来我校的所有信息系统、智能终端（自助打印、自助借还书等等）、手机应用也可通过该本地识别服务实现人脸登录、业务认证等功能。 |  |
| 建设项目使用效益： 服务器替换后将能够为当前我校所有的虚拟服务器提供更快捷、稳定、高效、安全和充足的计算资源与运行环境。同时能满足未来5-10年内我校信息化发展的需要。 GPU服务器的购置能为学校各学院、研究所、实验室提供图像识别、图形处理、AI分析、机器学习等人工智能方向的服务以支撑其教学与课题研究，同时能扩展和构建智慧校园方向的应用建设。对我校教学水平的提升，科研能力体现，以及智慧校园的建设将起到关键性的作用。 存储及备份系统建成投入使用后，将为学校IT信息化建设提供以下效益和价值： （1）采用双活存储部署方式，保障业务系统7*24小时不间断运行，为学校各个部门业务系统的正常持续运行提供基础设施保障； （2）部署备份一体机和两校区的远程数据容灾保护，确保核心业务数据的安全可靠，任何设备级故障，均可确保数据不丢失，保护学校核心数字资产的安全。 （3）部署统一存储管理平台，实现多校区存储系统的统一管理，简化运维难度，缓解IT部分人员紧张的局面，提升IT部门工作效率和服务质量； （4）通过存储虚拟化技术实现原有老旧存储设备的资源统一管理，充分利旧，保护学校原有投资。 数据库系统建成后实现以下效果： 1、数据库硬件平台更新，相关硬件的产品生命周期加长； 2、数据库软件版本更新，功能更完善、稳定性更好、可获取的服务周期加长； 3、数据库软硬件的资源利用率提升两倍以上，可容纳的数据库数量与数据量大幅提高； 4、数据库稳定性和性能显著提升，智慧校园各种应用系统响应效率大幅提高； 5、提升了数据保护能力，避免数据丢失，保证数据安全； 6、人员能力提升，进一步提高了校内业务应用的运维保障能力。 人脸本地比对完成建设后，可为我校所有人脸识别场景提供人像本地比对服务，能够通过标准接口轻松实现服务对接，同时能够充分利用我校现有建成的中心人脸库进行管理；例如教务处每年新生报到的实名认证、保卫处常需要通过一张照片或是一段视频而知道其中的人员信息，未来我校的所有信息系统、智能终端（自助打印、自助借还书等等）、手机应用也可通过该本地识别服务实现人脸登录、业务认证等功能。 |  |
| 项目建设进度安排 | - 设备到位后组织服务器上架，网络搭建调试； 虚拟化相应软件安装与授权； 集群构建与业务虚拟服务器迁移； 老旧服务器下架入库。 - 设备到位后组织存储上架，网络搭建调试； 数据集规划与划分； 集群构建与数据迁移； 老旧存储灾备规划，灾备策略的搭建与实施。 - 设备到位后组织设备上架，网络搭建组网调试； 系统软件环境搭建； 现有数据库迁移； 旧设备下架。 - 设备到货后组织上架、网络环境搭建和系统调试； 与我校人脸库系统集成； 测试并上线提供服务。 设备到位后 1 月完成验收前的全部工作。 |

三、项目采购清单及采购资金预算

| 主 要 仪 器 设 备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备名称 | 型号 | 规格 | 数 量 | 参考单价 (万元) | 金 额 (万元) | 主要技术参数 |
| 服务器 | 2U机架式通用服务器 | 2U | 63台 | 8.5 | 535.5 | 1. 基本要求：2U机架式服务器，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜，配置上架所需配件； 2. 处理器：配置2颗10纳米工艺处理器;单颗处理器的物理内核数≥28核，基本频率≥2.0 GHz，三级缓存≥42MB，AVX-512 FMA 单元数≥2，支持超线程技术,支持VT虚拟化技术，功耗≥205W； 3. 内存：配置≥16根32GB DDR4 3200MHz ECC 内存，实配内存插槽数≥32个； 4. 硬盘：配置≥2个 480GB SSD; 5. RAID卡：配置1张8通道RAID卡含2GB缓存，支持为RAID0/1/5/6/10/50/60； 6. 扩展能力：最大支持≥13个PCIe插槽，最大支持≥4个双宽GPU； 7. HBA卡：配置≥2块单口32GB HBA卡； 8. 以太网卡：配置≥4个千兆电口；配置≥2块 25GbE 以太网卡双口满配光模块； 9. 管理能力：配置1个独立千兆管理网络接口，支持IPMI、KVM over IP、虚拟媒体等功能； 10. 电源风扇：配置≥2 个 800W 白金电源，实现1+1 冗余；配置≥4 个冗余热插拔系统风扇； 11. 售后：原厂质保六年。 |
| 图形渲染服务器 | 4U机架式GPU服务器 | 4U | 2台 | 28.2 | 56.4 | 1. 基本要求：4U机架式服务器，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜，配置上架所需配件； 2. 处理器：配置2颗10纳米工艺处理器;单颗处理器的物理内核数≥24核，基本频率≥2.8 GHz，三级缓存≥36MB，AVX-512 FMA 单元数≥2，支持超线程技术,支持VT虚拟化技术, 功耗≥230W； 3. 内存：配置≥16根32GB DDR4 3200MHz ECC 内存，实配内存插槽数≥32个； 4. 硬盘：配置≥2个 480GB SSD，配置≥1个1TB NVME SSD; 5. RAID卡：配置1张8通道RAID卡含2GB缓存，支持为RAID0/1/5/6/10/50/60； 6. HBA卡：配置≥2块单口32GB HBA卡； 7. GPU卡：配置≥4张A40 48GB GPU卡； 8. 以太网卡：配置≥4个千兆电口；配置≥1块 25GbE 以太网卡双口满配光模块； 9. 管理能力：配置1个独立千兆管理网络接口，支持IPMI、KVM over IP、虚拟媒体等功能； 10. 电源风扇：配置≥4个2200W 白金电源，实现2+2冗余；配置≥6 个冗余热插拔系统风扇； 11. 售后：原厂质保六年。 |
| AI计算服务器 | 4U机架式GPU服务器 | 4U | 4台 | 25.7 | 102.8 | 1. 基本要求：4U机架式服务器，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜，配置上架所需配件； 2. 处理器：配置2颗10纳米工艺处理器;单颗处理器的物理内核数≥24核，基本频率≥2.8 GHz，三级缓存≥36MB，AVX-512 FMA 单元数≥2，支持超线程技术,支持VT虚拟化技术, 功耗≥230W； 3. 内存：配置≥16根32GB DDR4 3200MHz ECC 内存，实配内存插槽数≥32个； 4. 硬盘：配置≥2个 480GB SSD，配置≥1个1TB NVME SSD; 5. RAID卡：配置1张8通道RAID卡含2GB缓存，支持为RAID0/1/5/6/10/50/60； 6. HBA卡：配置≥2块单口32GB HBA卡； 7. GPU卡：配置≥4张A30 24GB GPU卡； 8. 以太网卡：配置≥4个千兆电口；配置≥1块 25GbE 以太网卡双口满配光模块； 9. 管理能力：配置1个独立千兆管理网络接口，支持IPMI、KVM over IP、虚拟媒体等功能； 10. 电源风扇：配置≥4个2200W 白金电源，实现2+2冗余；配置≥6 个冗余热插拔系统风扇； 11. 售后：原厂质保六年。 |
| GPU管理软件 |  | 套 | 6 | 1.8 | 10.8 | 1.商业版GPU管理软件； 2.人工智能框架：管理软件内置各种AI框架镜像，包括 Tensorflow、Caffe、pytorch、PaddlePaddle、MXNet等主流框架版本，兼容web开源镜像和用户自定义镜像； 3. 资源细粒度能力：管理软件提供基于web的GPU细粒度调度设置，允许多个任务指定GPU显存，调度到同一张GPU卡，从而实现GPU卡的复用，提交任务时可以指定需要的GPU卡数量以及每个GPU卡需要占用显存大小； 4. 资源调度：管理软件支持任务级别的资源调度方式功能，支持指定节点、GPU型号亲和调度、数据亲和调度策略，节点NUMA亲和调度，支持用户资源配额，用户组轮询调度等策略，高/中/低优先调度、支持紧急任务调度； 5. 交互式开发：管理软件平台支持开发实例的持久化，在实例中安装的软件包在下次创建启动后可以继续使用； 6. 平台管理：提供多租户管理、节点管理、资源分类管理、系统监控报警、日志管理、运维管理等能力，支持外部用户认证对接； 7. 节点管理：支持节点资源的动态添加或移除操作，支持通过模板进行节点的批量添加/删除操作； 8. 高可用：平台自动检测主备机状态及HA服务状态，当发现主机存在异常需要切换备机时，HA模块会自动切换管理服务到备机，并且在切换过程中不影响用户运行任务； 9. 资源组管理：支持对开发类型资源组的GPU共享设置，支持严格共享和弹性共享两种模式； 10. 资源配额：支持用户资源配额限制，包括CPU核数、GPU卡数、磁盘配额，配置资源不能超过用户限额和系统的总资源数； 11. 安全管理：平台需支持内建身份认证机制接入，支持对接第三方账号系统； 12. 数据保密性：存储在数据库中的关键敏感数据以加密形式存储，支持AES等常见加密算法； |
| 服务器虚拟化 |  | 套 | 40 | 2 | 80 | - 配置40颗物理CPU的软件使用授权，原厂非OEM产品。 - 此次扩容的虚拟化软件与已有虚拟化软件的Hypervisor一致、文件系统一致、虚拟机VMDK格式一致。 - 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台，Hypervisor结构精简，占用的存储空间在200M以下。 - 提供官网操作系统兼容列表，要求包括以下操作系统： Windows Server 2022、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Redhat Linux enterprise 8.x 64位、Suse linux enterprise 12 64位、Photon OS 4.0。 - 虚拟化软件群集心跳检测方式除具备网络心跳设置外，要求支持存储心跳设置。 - 支持不依赖于共享存储的虚拟机跨物理主机在线迁移功能，支持长距离在线迁移、跨数据中心数据迁移以及使用GPU虚拟化虚拟机的在线迁移。 - 虚拟化平台具备虚拟机容错机制，确保应用在服务器发生故障的情况下也能够持续可用，当出现硬件故障时，容错机制就能自动触发故障切换，确保零停机和数据丢失，启用此功能的虚拟机CPU配置支持不低于8vCPU。 - 提供主动HA技术，在接收服务器运行状况信息后自动将虚拟机从性能降低的主机迁移到正常主机。 - 单个虚拟机能支持768个vCPU和24TB内存。 - 提供虚拟机存储的动态负载平衡功能，通过存储特征来确定虚拟机数据在创建和使用时的最佳驻留位置，可根据存储卷性能及容量情况进行无中断自动迁移。 - 提供分布式服务引擎，具备将功能负载从CPU分流到DPU的能力，增强工作负载的安全性，同时具备简化DPU生命周期管理的能力。 |
| 网络虚拟化 |  | 套 | 30 | 3 | 90 | 1．提供30颗物理CPU的软件使用授权，原厂非OEM产品。 2、虚拟化网络平台不得绑定底层硬件网络平台，可利旧现有网络设备，可选择任意厂家、任意型号、任意架构的硬件交换机。所投产品应确保至少支持三家以上不同厂家的硬件交换机混合环境下实现网络虚拟化。 3．支持通过Restful API与云管平台软件集成，以实现网络的自动化。 4．支持并配置内嵌于数据中心服务器虚拟化平台软件的逻辑网络及安全构件，包含建立逻辑交换机 (Logical Switch)、逻辑路由器(Logical Router)、逻辑防火墙(Logical Firewall)等虚拟网络环境功能，VPN设备（支持SSL VPN和IPSEC VPN）和服务器负载均衡设备，各逻辑交换机、路由器、防火墙功能需分散至各虚拟化平台软件所在的服务器上。 5．在虚拟机启动时自动应用安全策略，在迁移虚拟机时移动安全策略，在取消调配虚拟机时删除安全策略。 6虚拟路由器功能支持静态路由、OSPF/BGP等动态路由协议，以及等价路径ECMP。 7.实现第4层至第7层负载均衡，支持SSL分流和直通、服务器运行状况检查和应用程序规则，支持通过图形用户界面或API进行编程和操控流量。 8. 支持逻辑交换机与实体环境的逻辑网络 (VLAN) 间的桥接功能 (L2 Bridging)。 9. 分布式防火墙支持直接集成到云原生平台（如 Kubernetes和 Pivotal Cloud Foundry）、原生公有云（如 AWS 和 Azure）以及物理服务器中。 10. 具备为K8S容器平台、Pivotal Cloud Foundry平台提供容器网络的能力，支持与Red Hat Openshift容器平台实现容器网络。 |
| 虚拟化管理中心 |  | 套 | 1 | 21.5 | 21.5 | 1．提供1个实例的软件使用授权，原厂非OEM产品。 2．可通过单一管理实例管理不少于2000台主机和35000个虚拟机。 3．原生提供云平台服务器虚拟化管理软件高可用机制，即不依赖于第三方软件实现云平台服务器虚拟化管理中心软件的高可用。 4．具备记录管理软件所执行的操作并转换成脚本代码的功能，并能下载代码或在PowerShell会话中执行。 5．提供实施服务，包含（购许可的导入、优化资源平衡配置、HA配置、主机组配置、主机优先级配置、网络配置、存储配置等配置。） |
| 高端SAN存储设备 | 高端存储设备 | 1PB可用容量 | 2台 | 200 | 400 | - 盘控分离架构； - 全冗余双引擎架构； - 1TB一级缓存； - 8个10Gb/s iSCSI接口，8个25Gb/s iSCSI接口，8个32Gb/s FC接口； - 配置4块1.92TB NVMe SSD盘，46块7.68TB NVMe SSD盘，100块10TB 7.2K转 NL-SAS数据盘； - 具有高级性能监控功能软件授权，存储双活，自动分层，数据复制，数据快照,存储异构虚拟化功能、无中断数据迁移（NDM）软件、NAS功能软件。配置多台存储统一管理软件。 - 六年原厂质保。 |
| 光纤交换机 | 48口光纤交换机 | 32G | 4台 | 15 | 60 | - 激活48端口，配置不少于48个32Gb SFP模块； - 所有FC端口全线速,4、8、16和32Gb/s端口速率自适应; - 三年原厂质保。 |
| 备份一体机 | 备份一体机 | 100TB | 1台 | 30 | 30 | - 全冗余双引擎架构； - 128GB一级缓存； - 4个10Gb/s iSCSI接口，14个1Gb/s iSCSI接口； - 14块10TB 7.2K转 NL-SAS数据盘； - 100TB后端备份容量许可，支持操作系统、数据库、文件、虚拟机等数据的备份保护； - 六年原厂质保。 |
| 数据库系统 | Oracle数据库一体机 | 8U机架式 | 2 | 103 | 206 | HA架构，64个内核，46T全闪存储容量 计算资源池节点数量为2个，每个节点配置如下： 1． Intel Xeon处理器S4314系列，主频2.4GHz，每台服务器配置2颗16核cpu； 2． 每个计算节点配置512GB内存； 存储资源池配置1个，配置全SSD闪存，整体裸容量为46TB； 一体机软件配置：操作系统和统一管理平台软件。 服务清单：三年原厂质保、现有数据数据迁移至本次新建的系统中、容灾备份实施。 |
| 人脸库本地比对服务设备 | 人脸本地比对工作站 | 工作站 | 1 | 25 | 25 | - 19英寸机架式标准机箱，具有1+1冗余电源； - 不低于16GB DDR3内存，一个960GB SSD硬盘，一个32GB MSATA硬盘； - 不低于4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB接口； - 人脸图片建模速度不得低于52张/秒； - 接入不少于32路人脸抓拍机，可实时预览人脸抓拍机界面； - 本地可存储不少于100万张人脸名单库的； - 单场景中不低于40张人脸的检测和抓拍，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； - 可将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片，100万抓拍库以脸搜脸检索响应速度不超过2秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜脸前50位命中率不低于99.99%； - 名单库支持100万张图片，可将名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机； - 具有批量导入人脸静态库，可修改静态库人脸图片信息，静态库不少于100万张人脸图片，100万静态库检索速度不超过1秒，100万静态库检索首位命中率不低于99%； - 支持识别人脸是否戴眼镜及是否微笑； - 具有上传一张人脸图片至静态名单库或名单库进行比对检索，确定人员身份的功能； - 可按照时间、名称查看检索运行、报警、操作日志，支持日志以文档形式一键导出； |
| 项目建设总预算： 1618.00（万元） |  |  |  |  |  |  |

注：单台（套）设备需按设备名称填写。

四、项目技术和管理人员配置计划

| 姓名 | 职务职称 | 所属单位 | 项目建设中承担的主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |

五、支出绩效目标申报表

| 预算执行率权重(%)： | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体目标： | 通过此次采购扩容建设，解决现有设备老旧、故障率较高、计算、内存、存储等资源紧缺的境况，并能满足我校未来5-8年信息化发展要求的总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |  | 权重（%） |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 |  | 满足招标的验收条件 |  |  | 20% |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标 | 质量要求 |  | 5年故障率低于15% |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能要求 |  | 满足招标的验收条件 |  |  | 20% |  |  |  |  |  |
|  | 时效指标 | 设备实施完成时效 |  | 供货完成后1个月内完成所有实施并正常运行 |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 采购限价 |  | 1618万 |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足国家法律法规 |  | 满足《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》的要求 |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校使用部门满意度 |  | 保障全校师生业务系统使用，提高全校师生对信息化建设的满意度 |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 填报说明：1.绩效指标由各单位（部门）结合项目具体情况增删，其中产出指标中至少选填数量指标、质量指标两项指标，效益指标中至少选填一项；批复后的绩效目标为绩效考评的主要依据；设定指标时可参考学校“十四五”发展规划纲要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、承诺

我单位填报的立项论证申报材料真实可行。若有不实，我单位愿承担一切责任。 项目负责人(签字)： 立项申报单位负责人（签字、盖章）：

七、立项论证意见

论证组专家(签字)：

八 、审批意见

| 项目归 口管理 部门 意见 | 项目归口管理部门负责人： （签章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 基建 处 意见 | 基建处负责人： （签章） 年 月 日 |
| 国资 处意 见 | 国资处负责人： （签章） 年 月 日 |
| 学校 分管 领导 意见 | 项目归口管理部门分管校领导： 年 月 日 |
|  | 国资管理部门分管校领导： 年 月 日 |